珠海市金湾中心医院发热门诊建设工程

安装附加工程彩钢板设备用房及零星电气工程

采购文件

采购人： 珠海金港市政建设有限公司

2024年 11月

采购需求书

一、项目概况

1.项目概况：珠海市金湾中心医院发热门诊建设工程位于珠海市金湾区，压缩机/室外机/负压设备房安装施工、新增空调插座、UPS机柜位置调整，新增防雷施工及建设内容。

2.项目名称：珠海市金湾中心医院发热门诊建设工程

3.采购人（需求单位）：珠海金港市政建设有限公司

二、服务内容

钢构材料及施工、低压出线柜材料及施工、空调开关及施工、空调配线配管及施工、防雷板筋材料及施工。

三、服务期限

3个月

四、支付方式

按月度支付，甲方接到付款申请后，根据当月实际完成产值的80%进行付款，项目竣工验收后，经甲方审核后按实际完成工程量的97%向乙方支付进度款；3%质保金为项目竣工验收后，12个月后支付。

五、服务标准

- 按施工图纸施工，确保竣工验收合格。

- 六、验收标准

1.按照国家、广东省、珠海市现行验收评审标准执行。

2.施工过程中没有发生安全事故。

- 七、其他要求

1.满足施工图纸要求及现场一切配合费用。

2.其余未尽事宜按建设单位要求执行。

投标须知

一、投标报价要求

1、投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于人工、辅材、小型机械、作业质量、作业安全、环境保护、职业健康、管理费、国家规定的上缴费用、利润、风险、税金等投标人为完成本项目所包括的全部内容的所有费用，招标人无须另外支付其他任何费用。

2、报价上限：¥120073.15元（人民币壹拾贰万零柒拾叁元壹角伍分）超过报价上限按无效投标处理。

二、评标办法及定标方式

（一）本项目采用 合理低价成交法（除税价），具体流程如下：

1.评标委员会首先根据采购文件要求对投标文件进行资格和符合性审查，只有通过了资格和符合性审查的有效投标人才能进入下一个评审环节。

2.合理低价评标办法定标规则：有效投标报价低于并且最接近所有有效投标报价平均值的投标人为第一中标候选人。

3.若两个及以上投标人投标报价与中标价相等，采用随机摇号按照大号在前确定中标候选人排列顺序。

（二）由于成交人放弃成交或由于成交人原因被废除成交的，采购人将按照下列方式之一处理：

1.按照成交候选人排列顺序依次选择排列第二、第三的成交候选人作为成交人，以新成交人的投标报价为成交价。

2.重新组织采购。

3.重新确定成交人的成交价格高于原成交价格的，高于原成交价格的部分视为成交人违约给采购人造成的损失，采购人可以要求成交人予以赔偿。

三、投标无效情形

如投标文件出现以下情形，按无效投标文件处理：

1.投标文件未按采购文件规定的时间或者未送达指定地点的。

2.投标文件未按采购文件要求密封、标记的。

3.投标文件未按采购文件的相关规定加盖公章。

4.法定代表人或其授权委托人未按采购文件规定签章。

5.投标文件未按照采购文件规定的内容或格式编制，或投标文件份数不足，或主要内容不够完整或关键字迹无法辨认。

6.投标人不满足资格要求或资格证明文件不全。

7.投标报价超过项目预算总价或报价上限的。

8.投标文件不满足本项目实质性的商务或技术条款。

9.投标文件中存在采购人不能接受的条件或提供虚假文件。

10.投标文件中存在法律、法规、规章规定的应作无效投标文件处理的情形。

四、投标文件要求

（一）投标文件至少包括以下内容：

1.报价汇总表（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

2.报价明细表（格式详见附件，须加盖投标人公章）。

3.法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章）。

4.营业执照（复印件并加盖投标人公章）。

5.资质证书（若有）（复印件并加盖投标人公章）。

（二）投标有效期：90天，自本项目投标截止之日起计算。

（三）投标文件份数：

（1）投标文件一份，投标文件尽量不装订成册（便于扫描）。

（2）投标文件应密封包装，包装封面应按投标文件格式要求并加盖投标人公章（骑缝章）。

附件1响应文件包装封面

年    月    日     时    分之前不得开启。

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                         办公电话：

移动电话：                       传    真：

附件2投标文件格式：标书封面

（正本/副本)

投标文件

项目名称：

投标人（法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：                         办公电话：

移动电话：                       传    真：

附件3 报价汇总表

报价汇总表

| 报价项目名称 | 珠海市金湾中心医院发热门诊建设工程 安装附加工程彩钢板设备用房及零星电气工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 （盖章） |  |  |  |  |
| 总报价 （含税） | 大写： 小写： |  | 税率 | % |
|  |  |  | 发票类型 | 增值税专用发票 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |
| 报价日期 | 年 月 日 |  |  |  |

注：

1.投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于全部机械使用费、人工费、电费、燃油费等，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、驾驶人员的基本工资及奖金、动力费、燃料费以及施工机械的养路费、保险费、管理费、利润、税金、风险等投标人为完成本项目所包括的全部内容的所有费用，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

附件4 报价明细表

| 安装附加工程彩钢板设备房及零星电气工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：珠海市金湾中心医院发热门诊建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 工作内容 |
|  |  |  |  | 除税 单价 | 除税 合价 |  |
|  | 压缩机/室外机/负压设备房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌方钢柱 1、镀锌方钢柱制作与安装 2、材料品种、规格：200*200*6mm、Q235B 3、除锈防火要求：钢结构膨胀薄涂型防火涂料耐火极限h(涂层厚度mm)2.5h(6.0mm) 4、连接件（除锈、刷漆） 5、金属结构件场内外运输 6、钢结构构件制作、安装、探伤 | t | 1.537 |  |  | 放样、画线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及成品编号堆放、焊缝检验、预拼装、成品构件堆放及装车等全过程 |
| 2 | 型材屋面 1、型材屋面制作与安装 2、材料品种、规格：760型彩钢压型板 0.58+50（保温棉）+屋面倒板 | m2 | 54.54 |  |  | 1、放料、下料，切割断料，开门窗洞口，周边塞口，清扫；弹线、安装。 2、绑扎、运输、卸车、堆放。 |
| 3 | 钢板墙板 1、钢板墙板制作与安装 2、材料品种、规格：760型彩钢压型板 0.58+50（保温棉）+HK-900彩钢内衬板 | m2 | 78.53 |  |  | 定位安装、校正、收边板的制安、清扫、嵌缝清理等全过程 |
| 4 | 屋面檩条 1、屋面檩条制作与安装 2、材料品种、规格：C200*70*20*2.2 3、除锈防火要求：详见图纸 4、连接件（除锈、刷漆） 5、金属结构件场内外运输 6、钢结构构件制作、安装、探伤 | t | 0.406 |  |  | 放样、画线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及成品编号堆放、焊缝检验、预拼装、成品构件堆放及装车等全过程 |
| 5 | 柱脚钢板 1、柱脚钢板制作与安装 2、材料品种、规格：厚度16/20mm 尺寸见详图 | t | 0.433 |  |  | 放样、画线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及成品编号堆放、焊缝检验、预拼装、成品构件堆放及装车等全过程 |
| 6 | 螺栓 1、化学锚栓安装 2、材料品种、规格：M24*200 | 套 | 88 |  |  | 领料运输,固定架焊接、定位安装,保护等全过程 |
| 7 | 钢质防火门 1、钢质乙级防火门制作安装 2、品种、规格：FM乙1318 3、含门、五金配件、闭门器、门锁等 | m2 | 7.02 |  |  | 弹线定位、门洞口处理、门框灌浆、门框固定、门扇安装、框墙间隙清理、五金件安装等全过程 |
| 8 | 镀锌方钢梁 1、镀锌方钢梁制作与安装 2、材料品种、规格：200*200*6mm、Q235B 3、除锈防火要求：详见图纸 4、连接件（除锈、刷漆） 5、金属结构件场内外运输 6、钢结构构件制作、安装、探伤 | t | 2.188 |  |  | 放样、画线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及成品编号堆放、焊缝检验、预拼装、成品构件堆放及装车等全过程 |
| 9 | 金属百叶窗 1、铝合金百叶窗制作安装 2、品种、规格：BY1015 | m2 | 6 |  |  | 现场安装、玻璃安装、填充发泡剂、内外侧打密封胶、五金安装、成品保护、维修和更换、协助门窗检测及最终交付全过程 |
| 10 | 墙面檩条 1、墙面檩条制作与安装 2、材料品种、规格：C200*70*20*2.2 3、除锈防火要求：详见图纸 4、连接件（除锈、刷漆） 5、金属结构件场内外运输 6、钢结构构件制作、安装、探伤 | t | 0.328 |  |  | 放样、画线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及成品编号堆放、焊缝检验、预拼装、成品构件堆放及装车等全过程 |
|  | 新增一个400A成套抽屉开关 |  |  |  |  |  |
| 11 | 隔离开关 1、名称:400A成套抽屉开关 2、型号:NDM3-400M/3300 3、设备功率:300KW 4、整定电流:ln=400A,lz=10ln 5、安装部位:P42低压出线柜 6、备用PE1回路电缆接入此开关 | 组 | 1 |  |  | 测位、划线、安装、接线等全过程 |
| 12 | 送配电装置系统（综合调试） | 系统 | 1 |  |  | 自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 |
|  | 新增空调插座、UPS机柜位置调整 |  |  |  |  |  |
| 13 | 控制开关 1、名称:空调专用漏电开关插座 2、型号:30mA瞬动型 | 个 | 1 |  |  | 测位、划线、安装、接线等全过程 |
| 14 | 配管 1、名称:镀锌电线管 2、材质:JDG 3、规格:25 4、配置形式:暗配 | m | 10 |  |  | 测位、管路敷设、接线盒、管道支架制作及安装、防腐刷油、管内穿铁丝等全过程 |
| 15 | 配线 1、名称:绝缘电线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:WDZ-BYJ 4、规格:4mm2 5、材质:铜芯 | m | 12 |  |  | 管内穿线、焊接包头、编号、对号、压铜接线端子制作安装等全过程 |
| 16 | UPS5主机、配套电池柜位置调整 | 台 | 2 |  |  | 保护性拆除、移动至指定地点、安装、不间断电源调试 |
|  | 新增防雷 |  |  |  |  |  |
| 17 | 接闪网格（利用） 1、做法：利用屋面不少于φ10板筋作接闪网格 | m | 10 |  |  | 测位、焊接、固定、补漆。 |
| 18 | 避雷引下线 1、做法：利用设备房钢结构柱 | m | 18.3 |  |  | 平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、补漆。 |
| 不含税小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  | 9% |  |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人所报价格应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于全部机械使用费、人工费、电费、燃油费等，其中包括折旧费、大修理费、经常维修费、替换设备工具及附具费、润滑及擦拭材料费、安装拆卸及辅助设施费、机械进出场费用、驾驶人员的基本工资及奖金、动力费、燃料费以及施工机械的养路费、保险费、管理费、利润、税金、风险等投标人为完成本项目所包括的全部内容的所有费用，招标人无须另外支付其他任何费用。

2. 报价人需按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3. 所有价格需保留小数点后两位。

营业执照

法定代表人身份证明

（法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。

特此证明。

打印法定代表人身份证正反两面（护照）彩色复印件

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（项目名称）的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正投标文件。

委托期限自[       ]年[   ]月[   ]日起至[       ]年[   ]月[   ]日止（不得短于投标有效期）。

被授权委托人无转委托权。

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

附件：法定代表人身份证明

打印被授权委托人身份证正反两面（护照）彩色复印件

资质证书

安全生产许可证